                                 ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ 

       шоссейно-кольцевых мотоциклетных гонок.
                                                               2006г.

1. Классы мотоциклов и технических требований к ним

1.1. Класс 125сс + (SS400 + 250сс)

Объем двигателя:

До 400 см3
4-х такт.
1-2-4 цилиндра
125 см3

2-х такт.
1 цилиндр

250 см3

2-х такт.
1-2 цилиндра

Допускаются мотоциклы категорий спортбайк специально подготовленные для участия в шоссейно-кольцевых гонках. Ограничений на применение каких-либо шин нет.

1.2. Класс «Superstock 600»

Объем двигателя:

401 см3

600 см3
4-х такт.
4 цилиндра

601 см3

750 см3
4-х такт.
2 цилиндра

1.3. Класс «Superstock 1000»

Объем двигателя:

750 см3

1000 см3
4-тахт.
2-3-4 цилиндра

Технические требования к мотоциклам классов  «Superstock 600» 

и «Superstock 1000».

Допускаются мотоциклы категорий спортбайк. 

Разрешено:

· применение спортивных выпускных труб;

· установка армированных тормозных шлангов;

· применение демпфера руля;

· замена заднего амортизатора;

· тормозных диски передних колес должны иметь диаметр завода-изготовителя;

· передняя вилка должна иметь оригинальных внешний вид. Разрешается устанавливать переднюю вилку от другой модели мотоцикла одного и того же . производителя.(пример: от Yamaha  только на Yamaha)

Запрещено:

· применение спортивных газораспределительных валов.

·   изменения соотношений между шестернями КПП.

· применение шин без протектора.

Пилоты, выступающие на мотоциклах не вписывающихся в данные техтребования не допускаются к участию в соревнованиях.

1.4. Класс «Supersport 600»

Объем двигателя:

401 см3

600 см3
4-х такт.
4 цилиндра

601 см3

750 см3
4-х такт.
2 цилиндра

1.5.  Класс «Superbike»

Объем двигателя:

750 см3

1000 см3
4-тахт.
2-3-4 цилиндра

Технические требования к мотоциклам классов  «Superbike», «Supersport».

Допускаются мотоциклы подготовленные к соревнованиям по ШКМГ  согласно требованиям FIM  и  UEM.

В классе «Superbike» разрешено применять покрышки типа «slick».

2.2.  Номерные знаки.

На мотоциклах должно быть по три номерных знака: один спереди и два боковых.

Размеры номерных знаков:

Минимальная высота цифр – 120 мм;

Минимальная ширина цифр – 80 мм;

Минимальная толщина цифр – 25 мм.

Размер фона – 235 мм х 285 мм.

Номера должны быть хорошо читаемы, фон не должен содержать какого либо другого изображения, мешающего судьям определять данный номер. Мотоцикл с номерами, не соответствующий стандартам, к соревнованиям не допускается.

	Класс
	Цвет фона
	Цвет цифры

	Superbike
	Белый
	Черный

	Supersport 600
	Белый
	Голубой

	Superstock 600
	Красный
	Желтый

	Superstock 1000
	Красный
	Белый


	125 cc
	Черный
	Белый

	250 cc
	Зеленый
	Белый

	SS 400
	Синий
	Белый


2.3.Технические условия для мотоциклов участвующих в ШКМГ.

2.3.1. Световое оборудование должно быть снято или заклеено армированным скотчем. Номерные регистрационные знаки должны быть сняты.

2.3.2. Все мотоциклы должны иметь маслоулавливающую ванную в нижней части обтекателя. Ванна может иметь отверстие для слива жидкости, закрытое пробкой. Заклеивание отверстия скотчем, изолентой и т.д. не допустимо. Снятие пробки разрешается во время дождевых гонок.

2.3.3. Все крышки, пробки для слива и залива масла, а также масляный фильтр должны быть законтрены проволокой, и не могли самопроизвольно отворачиваться.

2.3.4. Бензобаки должны быть заполнены специальной губкой, предохраняющей от быстрого разлива бензина из бака при аварии.

2.3.5. Рули могут быть любой конструкции. При повороте руля из крайних положений, ничто не должно препятствовать повороту руля.

2.3.6. Окончания рулей, а также рычагов управления должны быть закруглены или иметь заглушки с овальным окончанием.

2.3.7. Подножки могут быть как самооткидывающимися, так и жестко закрепленными.

2.3.8. Подножки, рычаги тормоза, переключения передач не должны иметь острых окончаний, должны иметь округлые окончания или иметь заглушки с овальным окончанием.

2.3.9. Рычаги управления должны свободно двигаться на всем своем рабочем диапазоне.

2.3.10. На маятнике должна быть установлена защита на цепь перед задней звездочкой.

2.3.11. Не допустимо торчащие болты на заднем маятнике, предназначенные для установки задней подставки.

2.3.12. Боковая откидная подставка должна быть снята или дополнительно закреплена в сложенным состоянии.

2.3.13. Использование тормозных колодок с толщиной фрикционного состава менее 1.5 мм запрещено.

2.3.14. Покрышки имеющие износ менее 1.5 мм в любом месте профиля покрышки к гонкам не допускаются. Замер проводится по глубине протектора шины в местах интенсивного износа покрышки или по глубине индикаторных отверстий на покрышках типа «слик». 

2.3.15. Применение какой-либо другой охлаждающей жидкости кроме Н2О запрещено.

2.3.16. Участие в гонках мотоциклов без обтекателя запрещено. Обтекатели после аварий должны иметь целостный вид, что должно обеспечивать их надежность, а также надежное крепление на мотоцикле.

2.3.17. Мотоциклы, имеющие любой из перечисленных недостатков к соревнованиям не допускаются. Судьи, проводящие техосмотр должны отправить мотоцикл из зоны осмотра для устранения недостатков. Допуск к участию в соревнованиях дается при повторном осмотре, при условии устранения всех обнаруженных недостатков. Контроль прохождения техосмотра осуществляется судьями на выпуске из пит-лейна перед тренировочными, квалификационным заездами, а также перед непосредственно гонкой.

2.3.18. Мотоцикл, побывавший в аварии, допускается к гонке только после прохождения повторного технического осмотра.

2.3.19. Пилот, который отказывается выполнять указания технического комиссара по устранению технических недостатков, исключается из соревнований.

                                                        Комиссия кольцевых гонок МФР
